| 1. Objetivo: | Establecer los estándares mínimos de seguridad que deben cumplir los contratistas y su personal durante la ejecución de actividades dentro de las instalaciones de Plantabal S.A. / 3A Core Materials, en materia de Equipos de Protección Personal (EPP), herramientas, equipos y condiciones generales de seguridad en sitio, previniendo accidentes, enfermedades ocupacionales y daños a terceros o a las instalaciones. |
| --- | --- |
| 2. Alcance: | Sitio: Plantabal S.A. / 3A Core Materials — Planta Quevedo Actividad Inicial: Arribo del contratista al sitio de trabajo para iniciar labores. Actividad Final: Verificación del cumplimiento de todos los estándares y autorización para el inicio de actividades. Aplica a: Todas las empresas contratistas y sus trabajadores que ejecuten actividades dentro de las instalaciones de Plantabal S.A., independientemente del tipo de trabajo o duración del contrato. |

3. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| EPP (Equipo de Protección Personal) | Dispositivos, accesorios o indumentaria utilizados por el trabajador para protegerlo de riesgos presentes en el ambiente laboral que no pueden eliminarse o controlarse adecuadamente por otros medios. |
| Contratista | Empresa o persona natural que presta servicios a Plantabal S.A. bajo contrato, con personal que opera dentro de sus instalaciones. |
| Permiso de Trabajo | Documento formal que autoriza la ejecución de actividades de alto riesgo (altura, espacios confinados, trabajos en caliente, LOTO, excavaciones), válido únicamente para la fecha, lugar y actividad indicados. |
| IPERC | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles. Análisis previo obligatorio a toda actividad que identifica los riesgos y las medidas de control a implementar. |
| Área de Trabajo | Zona delimitada dentro de las instalaciones donde el contratista ejecuta sus actividades. Debe estar señalizada y delimitada antes de iniciar. |
| Señalización de Seguridad | Señales, conos, cintas de peligro u otros dispositivos visuales que advierten sobre zonas de riesgo, condiciones peligrosas o instrucciones de seguridad obligatorias. |
| Trabajo en Altura | Toda actividad que se realiza a 1,8 metros o más sobre el nivel del piso o sobre una superficie desde la que una caída puede generar lesión. |
| Trabajo en Caliente | Actividad que genera llamas, chispas o calor suficiente para ignitar materiales inflamables: soldadura, corte oxiacetilénico, esmerilado, entre otros. |
| Espacio Confinado | Recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural insuficiente y no diseñado para ocupación continua: tanques, silos, pozos, cámaras subterráneas. |
| LOTO | Lockout/Tagout: procedimiento para bloquear y etiquetar fuentes de energía peligrosas antes de intervenir equipos, garantizando que no se energicen accidentalmente. |
| SDS / HDS | Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet). Documento con información sobre riesgos, manejo seguro, EPP requerido y medidas de emergencia para sustancias químicas. |
| ART (Análisis de Riesgo en el Trabajo) | Análisis participativo realizado por el equipo de trabajo inmediatamente antes de iniciar cada tarea, identificando paso a paso los peligros específicos y los controles a aplicar. Complementa el IPERC y es obligatorio para toda actividad en las instalaciones de Plantabal. |
| Área Solicitante | Jefatura o supervisor de Plantabal S.A. que requiere y autoriza la ejecución de trabajos por parte de una empresa contratista. Es responsable de definir el alcance, facilitar las condiciones de acceso y verificar el cumplimiento de los estándares en su área. |
| Permiso de Trabajo General | Documento que autoriza actividades de bajo a mediano riesgo dentro de las instalaciones. Emitido por el Área Solicitante con conocimiento de E&S. |
| Permiso de Trabajo Especial | Documento que autoriza actividades de alto riesgo: trabajo en altura, espacio confinado, trabajo en caliente, LOTO, excavaciones. Emitido y firmado por E&S y el Supervisor de Área. Válido solo por la jornada indicada. |
| Residuo Peligroso | Desecho que por sus características (inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, reactividad) representa riesgo para la salud o el medio ambiente. Requiere manejo, almacenamiento temporal y disposición según la normativa ambiental vigente. |
| Incumplimiento | Inobservancia de uno o más requisitos de este estándar por parte del contratista o su personal, que puede derivar en la paralización de actividades. |

4. Responsabilidades

| Actor | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Equipo de Seguridad (E&S) | Verificar el cumplimiento de los estándares de EPP, herramientas y condiciones antes y durante las actividades de los contratistas; detener trabajos que incumplan los requisitos; registrar incumplimientos y aplicar las sanciones correspondientes. |
| Supervisor / Jefe de Contratista | Asegurar que su personal porte y use correctamente el EPP obligatorio; verificar el estado de herramientas y equipos antes de ingresar; presentar documentación habilitante requerida; reportar inmediatamente cualquier incidente o condición insegura. |
| Trabajador Contratista | Utilizar correctamente el EPP asignado en todo momento dentro de las instalaciones; mantener el área de trabajo ordenada y limpia; no iniciar actividades sin el permiso de trabajo vigente; reportar condiciones inseguras a su supervisor. |
| Jefe / Supervisor de Área (Plantabal) | Verificar que los contratistas que trabajan en su área de responsabilidad cumplan con los estándares de este instructivo; notificar al equipo de E&S ante cualquier incumplimiento observado. |
| Área Solicitante / Jefe de Área (Plantabal) | Definir el alcance detallado del trabajo a contratar; coordinar con E&S la emisión del permiso de trabajo; garantizar que el área esté en condiciones seguras antes del inicio; supervisar el avance de los trabajos y verificar que el contratista cumple los estándares en todo momento. |
| Gerencia de Planta | Aprobar y respaldar la aplicación de este estándar; tomar decisiones sobre la suspensión de contratos ante incumplimientos reiterados o graves que pongan en riesgo la seguridad de personas o instalaciones. |

5. Desarrollo del instructivo.

| # | Actividad | Responsable | Notificar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FASE 1: VERIFICACIÓN DE EPP MÍNIMO OBLIGATORIO |  |  |
| 1.1 | Verificar que todo trabajador contratista porte el EPP básico obligatorio antes de ingresar al área de trabajo: casco de seguridad (clase E o superior), gafas de seguridad claras, calzado de seguridad con punta de acero y suela antideslizante, ropa de trabajo de manga larga (no ropa de calle), guantes según tipo de actividad. | Equipo de E&S / Supervisor Contratista | Supervisor de Área |
| 1.2 | Para trabajos en altura (≥1,8 m): verificar arnés de cuerpo completo certificado + línea de vida absorbente de impacto + casco con barbuquejo ajustado. El arnés debe estar inspeccionado y sin señales de deterioro. | Equipo de E&S | Supervisor de Área |
| 1.3 | Para trabajos en caliente (soldadura, corte, esmerilado): careta de soldador o gafas de esmerilar según tarea + delantal de cuero + guantes de cuero + protector auditivo si aplica. | Equipo de E&S | Supervisor de Área |
| 1.4 | Para trabajos con productos químicos: respirador con cartucho adecuado según SDS + guantes resistentes a la sustancia + gafas tipo splash (no solo antiprojection). Verificar que el trabajador conoce el SDS del producto. | Equipo de E&S | Supervisor de Área |
| 1.5 | Para trabajos en espacios confinados: equipo de monitoreo de gases (O₂, CO, H₂S, LEL) con calibración vigente + equipo de rescate disponible en el exterior + radio de comunicación + vigía permanente en el exterior. | Equipo de E&S | Gerencia de Planta |
|  | FASE 2: VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |  |  |
| 2.1 | Inspeccionar herramientas manuales: mangos sin fisuras ni empalmes provisionales, filos o bordes protegidos en almacenamiento, herramientas libres de aceite o grasa en mangos. Retirar de uso toda herramienta en mal estado. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 2.2 | Herramientas eléctricas y neumáticas: cable de alimentación sin empalmes ni parches, enchufe en buen estado (sin pines doblados), guardas de protección instaladas y funcionales. Verificar conexión a tierra cuando aplique. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 2.3 | Equipos de izaje (grúas, eslingas, tecles, polipastos): verificar certificado de inspección vigente + capacidad de carga visible + eslingas sin cortes ni deformaciones + operador con certificación habilitante. | Equipo de E&S | Gerencia de Planta |
| 2.4 | Andamios y escaleras: inspección visual previa a cada uso (pernos, plataformas, barandas, patas niveladoras). Andamios deben tener tag de habilitación verde visible emitido por E&S antes de su primer uso. | Equipo de E&S | Supervisor de Área |
| 2.5 | Equipos de corte y soldadura oxiacetilénica: manómetros con calibración vigente, mangueras sin deterioro ni fugas, válvulas antirretorno instaladas en ambos reguladores, cilindros asegurados verticalmente. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
|  | FASE 3: CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN SITIO |  |  |
| 3.1 | Delimitar el área de trabajo con cinta de seguridad (amarilla/negra para precaución, roja/blanca para peligro) o barreras físicas antes de iniciar cualquier actividad. El área debe quedar claramente diferenciada del tránsito de personas y vehículos. | Supervisor Contratista | Supervisor de Área |
| 3.2 | Instalar señalización adecuada en el perímetro: señales de advertencia del riesgo específico (caída de objetos, riesgo eléctrico, trabajos en altura, etc.), señales de obligación de EPP y señales de prohibición según aplique. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 3.3 | Mantener orden y limpieza permanente: pasillos y vías de evacuación libres de materiales, herramientas y equipos almacenados en zonas designadas, residuos en contenedores identificados, cables y mangueras sin cruzar pasillos sin protección. | Supervisor Contratista | Supervisor de Área |
| 3.4 | Para todo trabajo en caliente: disponer extintor portátil de PQS (mínimo 6 kg) a no más de 10 m del punto de trabajo + vigía de fuego durante la ejecución + revisión del área 30 minutos después de finalizado el trabajo. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 3.5 | Mantener botiquín de primeros auxilios accesible en el área de trabajo (no en bodega cerrada). Todos los trabajadores deben conocer su ubicación y la del punto de encuentro más cercano. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
|  | FASE 4: ÁREA SOLICITANTE — COORDINACIÓN PREVIA AL INICIO |  |  |
| 4.1 | El Área Solicitante (jefe o supervisor de la dependencia de Plantabal que requiere el trabajo) debe definir por escrito el alcance completo de la actividad a contratar: descripción de la tarea, ubicación exacta, materiales, equipos involucrados y plazo estimado. Esto se entrega al contratista antes del inicio. | Área Solicitante | Equipo de E&S |
| 4.2 | El Área Solicitante coordina con el Equipo de E&S la visita previa al área de trabajo (inspección conjunta) para identificar riesgos específicos del entorno, fuentes de energía a bloquear, interferencias con otros trabajos en curso y condiciones ambientales relevantes. | Área Solicitante / Equipo de E&S | Supervisor Contratista |
| 4.3 | El Área Solicitante verifica que el área de trabajo esté en condiciones seguras antes del ingreso del contratista: equipos energizados o en movimiento aislados, superficies limpias, accesos despejados. No se autoriza el ingreso si el área presenta condiciones inseguras no controladas. | Área Solicitante | Equipo de E&S |
| 4.4 | El Área Solicitante designa un supervisor o punto de contacto de Plantabal que permanecerá disponible durante toda la jornada de trabajo del contratista para atender consultas, autorizar cambios de alcance y gestionar emergencias. | Área Solicitante | Equipo de E&S |
|  | FASE 5: ART Y PERMISOS DE TRABAJO |  |  |
| 5.1 | Antes de iniciar cualquier actividad, el supervisor del contratista lidera el ART (Análisis de Riesgo en el Trabajo) con todos los trabajadores participantes. El ART desglosa la tarea paso a paso, identifica los peligros por cada paso y define los controles a aplicar. El ART debe ser firmado por todos los participantes y queda en sitio durante la ejecución. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 5.2 | Para actividades de bajo a mediano riesgo (trabajos generales de mantenimiento, instalaciones menores, limpieza de equipos): solicitar Permiso de Trabajo General al Área Solicitante. El permiso debe especificar: fecha, área, descripción de la tarea, nombre del contratista y responsable de Plantabal. Firmado por Área Solicitante y E&S. | Área Solicitante / Equipo de E&S | Supervisor Contratista |
| 5.3 | Para trabajo en altura (≥1,8 m): solicitar Permiso de Trabajo Especial — Altura. Incluye: verificación del arnés y líneas de vida, identificación de puntos de anclaje, plan de rescate en caso de caída. Firmado por E&S, Área Solicitante y supervisor del contratista. Válido solo por la jornada indicada. | Equipo de E&S | Área Solicitante |
| 5.4 | Para trabajo en caliente (soldadura, corte, esmerilado): solicitar Permiso de Trabajo Especial — Caliente. Incluye: eliminación de materiales inflamables en radio de 10 m, extintor disponible, vigía de fuego designado, revisión post-trabajo a los 30 minutos. Firmado por E&S y Área Solicitante. | Equipo de E&S | Área Solicitante |
| 5.5 | Para espacios confinados: solicitar Permiso de Trabajo Especial — Espacio Confinado. Incluye: medición de gases antes del ingreso (O₂ 19,5%-23,5%, CO <25 ppm, H₂S <10 ppm, LEL <10%), lista de verificación de equipo de rescate, vigía externo permanente, protocolo de comunicación. El permiso debe ser re-evaluado si las condiciones cambian. | Equipo de E&S | Gerencia de Planta |
| 5.6 | Para trabajos eléctricos o bloqueo de energía (LOTO): solicitar Permiso de Trabajo Especial — Eléctrico / LOTO. Incluye: identificación de todos los puntos de energía a aislar, candados y tarjetas por cada trabajador que interviene, verificación de ausencia de tensión antes de iniciar. Solo personal habilitado puede ejecutarlo. | Equipo de E&S | Área Solicitante |
| 5.7 | Confirmar habilitaciones individuales del personal para trabajos especiales: certificados vigentes de trabajo en altura, espacio confinado, trabajos en caliente o LOTO según la actividad. Ningún trabajador sin habilitación vigente puede ejecutar la tarea especial, aunque porte el EPP. | Equipo de E&S | Área Solicitante |
|  | FASE 6: DISPOSICIÓN DE RESIDUOS |  |  |
| 6.1 | Antes de iniciar, el supervisor del contratista coordinará con el Área Solicitante la identificación y ubicación de los contenedores de residuos disponibles en el área: residuos comunes (negro/gris), reciclables (azul/verde), peligrosos (rojo/naranja) y chatarra/metal (contenedor específico de planta). | Supervisor Contratista / Área Solicitante | Equipo de E&S |
| 6.2 | Los residuos generados por el contratista deben segregarse en el punto de generación. Está prohibido mezclar residuos peligrosos con residuos comunes. Los trapos con aceite, solventes, pinturas o productos químicos se depositan en el contenedor de residuos peligrosos, nunca en la basura común. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S |
| 6.3 | Los residuos peligrosos generados por el contratista (envases de químicos, trapos contaminados, filtros de aceite, baterías, fluorescentes) deben ser retirados por el propio contratista con gestor ambiental autorizado, o depositados en el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de Plantabal previa autorización. El contratista debe presentar el manifiesto de disposición si se le solicita. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S / Área Solicitante |
| 6.4 | Al finalizar cada jornada y al término del contrato, el contratista debe dejar el área de trabajo completamente libre de residuos, materiales sobrantes, herramientas y equipos propios. El Área Solicitante y E&S verifican el estado del área antes de dar por finalizada la actividad. | Supervisor Contratista | Área Solicitante / Equipo de E&S |
| 6.5 | Está prohibido el vertimiento de líquidos (aceites, solventes, pinturas, aguas de lavado contaminadas) en el sistema de alcantarillado, suelo o cuerpos de agua de la planta. En caso de derrame accidental, el contratista debe notificar de inmediato al Área Solicitante y a E&S, y ejecutar el plan de respuesta a derrames. | Supervisor Contratista | Equipo de E&S / Área Solicitante |
|  | FASE 7: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES |  |  |
| 7.1 | Primer incumplimiento (falta leve): advertencia verbal al trabajador y a su supervisor. Corrección inmediata del incumplimiento antes de continuar con la actividad. Registro del evento por parte de E&S. | Equipo de E&S | Supervisor de Área |
| 7.2 | Segundo incumplimiento o incumplimiento moderado: paralización del trabajo hasta subsanar la condición + notificación formal escrita al representante legal o gerente de la empresa contratista. | Equipo de E&S | Gerencia de Planta |
| 7.3 | Tercer incumplimiento, incumplimiento grave o reincidente: suspensión de todas las actividades de la empresa contratista en planta + reporte a Gerencia General + evaluación de continuidad del contrato. | Gerencia de Planta | Gerencia General |
| 7.4 | Incumplimiento con riesgo inminente (pone en peligro la vida de personas): paralización inmediata de actividades y evacuación del área. No se reanudan actividades hasta corrección verificada por E&S y aprobación de Gerencia. | Equipo de E&S | Gerencia de Planta |

6. Disposición Reglamentaria.

| Norma | Artículo / Requisito aplicable |
| --- | --- |
| D.E. 255 (2024) | Obligación del empleador de garantizar formación y capacitación continua en E&S. |
| Resolución CD-513 (IESS) | Exigencia de programas de prevención de riesgos y capacitación al personal. |
| AM MDT-2017-135 | Obligación de formación e información al trabajador. |
| AM 0004-2026 (SISAT) | Registro y reporte de actividades de capacitación ante la autoridad competente. |
| ISO 45001:2018 | Req. 7.2 (Competencia) y Req. 7.3 (Toma de conciencia). |

7. Información Documentada: Registros.

| LISTA DE REGISTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | NOMBRE | TIPO |  |  | ALMACENAMIENTO |  |  | ACTIVO | DISPOSICIÓN |
|  |  | F | D | I | LUGAR ARCHIVO | FUNCIONARIO | RECUPERACIÓN |  |  |
| GE-SO-R25 | Registro de Inducción EHS | x | x | x | Sistema QT9 | Ing. E&S | Cronológico | x | Archivo E&S |
| GE-SO-RXX | Registro de Inducción a Visitas | x | x | x | Sistema QT9 | Ing. E&S | Cronológico | x | Archivo E&S |
| GE-SO-D4 | Plan Anual del Sistema de Gestión EHS | x | x | x | Sistema QT9 | Ing. E&S | Cronológico | x | Archivo E&S |

NOTA: F (Físico)  D (Digital)  I (Interno)  EX (Externo)

8. Control de Cambios

| Rev. | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 01 | Edición original. Instructivo desarrollado para regular las actividades de inducción, capacitación técnica interna y entrenamiento para trabajos de alto riesgo en Plantabal S.A. | 30/07/2026 |